《能源地质学》博士入学考试大纲

——参考书目：《能源地质学》陈家良等2004年出版

第一章 沉积有机质的形成与聚集

一、沉积有机质的三重属性（掌握）

1、沉积有机质的三重属性如下表所示

2、干酪根:不溶于有机溶剂的有机质浓缩物。沉积岩中有机质的含量大都在0.5～1.5％之间，生物遗体向沉积有机质转变，分为泥炭化作用和腐泥化作用

3、腐植酸（HA）的定义：具有酸性、亲水性、吸附性和复杂多样结构的芳香性化合物。

化合物稳定性序列（抗降解能力）

蛋白质<色素<脂肪<半纤维素<纤维素<木质素<木栓质<种子皮壳<角质<孢粉素<蜡质和树脂

腐植酸的分类：

腐植酸的成因判别：

（1）H/C、N/C、O/C原子比

腐殖酸成因的范氏图解（转引自Burand,1980）

海相和湖相软泥腐殖酸中的氢和氮总体上高于泥炭和土壤，但碳含量相对较低，造成氢碳比和氮碳比显著较高。

（2）稳定碳同位素δ13C

生物质向沉积有机质的转化

（4）、作用类型

（）

（ ）

（5）、泥炭化作用方式

（ ）

4、氯仿沥青Ａ族组分研究的环境意义（详细了解）

1）生物质的烃类/非烃比率远远高于沉积有机质，表明在生物质向沉积有机质转化过程中生物烃类受到明显损失；

2）海相和湖相沉积有机质的饱和烃／芳烃比率往往高于泥炭沼泽相，这是浮游生物脂肪含量较高而陆生植物富含木质纤维素的必然结果；

3）泥炭氯仿沥青A中烃含量和烃类/非烃比率均具有藓类泥炭＞草本泥炭＞木本泥炭的特征，这同样与沉（堆）           积介质条件、微生物活动性以及植物有机组成有关；

4）年轻沉积有机质内从活的生物体中继承下来的直接烃类起着生物标记化合物的作用。

5、泥炭沼泽（掌握）

（1）、泥炭沼泽的概念：地表土壤充分润湿，有季节性或长期性积水，而且生长了大量的喜湿植物，在地洼地带堆积有机质，并使其转化为泥炭层的地区。

（2）、泥炭沼泽的形成

水域沼泽化：由湖泊、河流、泻湖等水域转化而来

陆地沼泽化：由陆地演化而来（存在草甸泥炭沼泽化和森林泥炭沼泽化两种基本形式）

（3）、泥炭沼泽的演化阶段：

（1）低位沼泽（营养沼泽），地下水潜水面高于沼泽水面，地下水、地表水供应营养成分，生长富营养的植物，介质为中性或微碱性，泥炭厚、灰分高、沥青质含量和焦油产率较低。

（2）高位沼泽（贫营养沼泽或凸起沼泽）地下水潜水面低于沼泽水面，仅有大气降水补给，沼泽水源供应不充足，水中缺少矿物质养分，尤其是中心地带植物残体分解速度慢，与沼泽周边相比，泥炭层凸起，水质介质为酸性，泥炭灰分低、有机质含量高，厚度较薄。

（3）中位沼泽，介于高位与低位沼泽之间的一种过渡类型，介质处于中性到微酸性。

6、泥炭堆积方式

（1）原地聚集（微异地聚集）----- 底板“根土岩”，煤中陆源物质少，大面积稳定。

（2）异地聚集-----直接底板为粗碎屑岩，碳酸岩底板，斜插、倒立的树干和树桩化石。

泥炭堆积速率

7、分散有机质控制因素

8、沉积环境定义：  沉积环境是由一组物理、化学、生物学上有别于相邻地区的自然地理单元。

沉积有机质聚集条件：

沉积环境组合的类型：

第二章 沉积有机质的物质组成

煤的有机显微组成:

1、镜质组：煤中含量在50~80%以上，强覆水、还原条件下经生物化学和地球化学凝胶化作用而形成。

① 透射光下：橙红色、褐红色②反射光下：灰色、浅灰色，具有弱的荧光性③性脆，裂隙和微孔隙发育④O较高，Ｈ、挥发分中等，Ｃ较低，粘结、结焦性好⑤ 加氢液化时转化率较高⑥化过程生成少量油，较多甲烷气⑦在煤层中呈透镜状产生。 按细胞保存程度和形态特征划分：  无结构镜质体 、结构镜质体、碎屑镜质体

（1）结构镜质体： 保存有植物的细胞结构 ，胞壁、胞腔清晰可辨。

①   结构镜质体１ ： 胞腔呈圆形，椭圆形，方形，纺锤形胞腔排列整齐，胞壁不膨胀或稍有膨胀。

②   结构镜质体２： 胞壁膨胀，胞腔压扁呈短线状，胞腔变小，大小不一，排列不规则。

（2）无结构镜质体： 显微镜下观察不到植物的细胞结构。

①均质镜质体：透镜状或条带状产出，轮廓清楚，成分均一，不含杂质。

②基质镜质体：基质状，无固定形态，成分非均一，可包裹其它组分，矿物质含量较多。

③胶质镜质体：充填植物胞腔中，或其它空腔中沉淀成凝胶，成分均一

④ 团块镜质体：呈圆形或椭圆形，常呈个体或群体出现，团块状，轮廓清晰，成分均一。

（3）镜屑体： 粒度小于10um，比较少见，泥炭阶段分解的植物或腐植泥炭的碎屑，与基质镜质体在一起时不易区分，与壳质组或惰质组在一起时，易于辨认。

2、壳质组（类脂组、稳定组）

①透射光：黄色，少数为绿黄色，红橙色，②反射光：深灰色，灰色、有突起，发黄色的荧光，③腐泥煤、残植煤、油页岩中富集，密度低，重液易分离，④Ｈ、Q、挥发分最高 液化、 炼焦、生油，

⑤类型：孢子体、角质体、藻类体、荧光体、木栓体、树脂体、沥青质体、渗透沥青质、壳屑体

⑴   孢子体： 孢子体是孢子植物的繁殖器官，保存下来的是其外胞壁。 特征：闭合长环状，拐角圆滑，有时表面具有纹饰。                        异孢植物，有雌雄之分  同孢植物，无雌雄之分。

⑵   角质体：  叶、叶柄、细茎、种子、果实上的一层透明薄膜，不具有细胞结构。 特征：细长条状，一边平滑，一边呈锯齿状，拐角尖锐   有薄壁角质体和 厚壁角质体

⑶   树脂体：植物分泌的产物：树脂、树胶、胶乳、脂肪、蜡质、琥珀 ，特征：边缘平滑，球形、卵形、纺锤形，充填于胞腔中，内部均一，无细胞结构。 有机化学成分：萜烯体、异戊间二烯的缩聚。

还包括木栓质体、藻类体、沥青质体、渗出沥青体等

3、惰质组： 在结焦过程中不软化，呈惰性。

成因： ①植物遗体在缺水多氧的环境中，氧化而成。②森林火灾，植物不完全燃烧 ③泥炭表层受真菌等微生物的腐解④强烈的煤化作用

特征：① 透射光：不透明 ② 反射光：亮白色，黄色或灰白色，无荧光，正突起 ③ Ｃ高，Ｏ中等，Ｈ和挥发分低，热解不具有粘结性④ 显微组分：丝质体／半丝质体／粗粒体／微粒体

(1)丝质体：植物的根、茎、叶经丝碳化作用而成，在煤层中呈薄层状，透镜状。

⑵半丝质体： 丝炭作用，半透明，可见结构。 透射光：深棕色，黑棕色， 反射光：灰白色，灰色

⑶粗粒体：无定形、无结构的凝胶状惰质组分，条带状、团块状成因：① 泥炭强烈氧化和干燥作用②富脂类形成煤化丝质体③火焚泥炭

⑷微粒体：特征：<1um的圆形小颗粒，微粒状、细分散，各向异性，成因：①  壳质组、富氢镜质组排出液态沥青后的残渣；②  泥炭阶段氧化丝质体、半丝质体碎片。

⑸菌类体：菌孢子：真菌的繁殖器官，形态多样。

①  真菌体   菌丝：真菌的营养器官，单细胞连接而成。菌核：由菌丝组成，形态、大小相差悬殊。特征：出现于第三纪煤中，圆形椭圆形，具蜂窝状结构。

②  非真菌体（似菌类体）特征：出现于晚古生代煤中，为丝炭化的树脂体或团块状镜质体，多呈园形、卵形或不规则状，没有细胞结构。▲ 部分菌类体，透射光：棕色、黑棕色；反射光：灰白、灰白色，可归入半镜质组、镜质组中。

⑹  惰屑体：特征：丝质体，半丝质体，菌类体碎片，1~10um，菱角状，不规则状外形，轮廓清晰。

成因： ①   泥炭化阶段形成，真菌，放射菌氧化  ②   森林火灾，搬运沉积     ③  挤压破碎

4、煤中的矿物质

（1）来源：①原生矿物：生物体中带来， Ca、K、Mg、Na、 O、Si、S、P、Ｆe、Ｃl等化合物，Ｔi、Ｂ、 Cu、Mo、Zn、Co、V等微量元素。② 同生矿物：外源矿物——泥炭堆积时，搬运而来。火山碎屑、粘土矿物、石英、长石、岩屑等，内源矿物——化学或生物化学成因。   黄铁矿、菱铁矿、蛋白石、玉髓等。 ③ 后生矿物：埋藏演化中形成。地下水活动、物理化学条件的变化形成：方解石、石膏、黄铁矿、褐铁矿、高岭土、石英。岩浆热液：石英、黄铁矿、闪锌矿、方铅矿等。

（2）种类  粘土矿物其代表物为高岭石，蒙脱石、伊利石； 碳酸盐矿物其代表物为方解石、白云石、铁白云石、菱铁矿； 硫化物其代表物为黄铁矿、白铁矿、闪锌矿、方铅矿； 氧化物、氢氧化物：石英、蛋白质、玉髓、金红石、赤铁矿、磁铁矿、褐铁矿； 盐类代表物为氯化物、芒硝、石膏、磷灰石； 重矿物：锆石、电气石、石榴子石，金红石、橄榄石等。 微量元素：Ag、As、Ｂ、Ge、Ｇa、Ｖ、Ｔi、Sr、Ni、Mo

5、褐煤的岩石类型（了解）： 按变质作用的强弱分为：软褐煤，暗褐煤、亮褐煤。

褐煤宏观煤岩成分： ① 木煤：保存有植物细胞结构的纤维组织 ② 丝炭：植物组织经过氧化，森林火灾 ③ 凝胶团块：轮廓清楚，结构均一，可演变为镜煤 ④ 基质：木煤、丝炭、凝胶团块的混合物 ⑤ 树脂体：植物的分泌物矿物：粘土矿物、硫化物、氧化物、盐类矿物⑦ 动物化石

6、煤的成因类型

（1）腐植煤：   包括由高等植物木质纤维组成的狭义腐植煤和高等植物的壳质组分组成的残植煤。

（2）腐植腐泥煤：  高等植物与低等植物混合而成。

（3）腐泥煤： 低等植物组成和动物组成。腐泥煤特征：灰黑、灰色，沥青光泽，致密均一，贝壳状断口，密度低、硬度大，韧性好，易点燃，具沥青气味

7、腐植煤的宏观煤岩成分

1）镜煤：乌黑，色深光强，成分均一，性脆，贝壳状断口，轮廓清晰，粘结性好，矿物杂质少，裂隙发育，大多由结构镜质体，均质镜质体组成。2）丝炭：外观像木炭，颜色黑灰色或浅灰色，构，丝绢光泽，疏松多孔，丝质体为主，质轻者性脆，易污手，质重者，被矿物充填。3）亮煤：表面隐约可见微细层理，光泽较强，结构不均一。4）暗煤：含壳质组多，灰黑色，韧性好，油脂光泽，水介质活动性强；含矿物质多，煤质差；含惰质组 多，成分结构不均一，氧化环境。

8、腐植煤的宏观煤岩类型

① 煤级和成因类型相同，才能进行光泽强度对比， 新鲜面，不考虑具体光泽；② 相同煤层中光泽最强的煤岩成分条带（镜煤）为参考标准，相对光泽；③ 最小分层厚度为3—10cm，视煤层厚度而定；④ 每一种光泽类型，据构造、结构再分。

9、基准的换算（掌握）

Ar代表 收到基；ad代表空气干燥基；d 代表干燥基；daf 代表干燥无灰基；dmmf 代表干燥无矿物基；maf 代表恒湿无灰基；m,mmf代表恒湿无矿物基

10、煤中S的来源，种类，分布（掌握）

11、有机质的类型：  有机质类型—干酪根类型，分为三种类型：

I  型干酪根主要由藻类生成，生油量高，Ⅱ 型 干酪根生油量也较高，含部分壳质组分，Ⅲ 型干酪根主要由高等植物生成，生油量很少。其中I、Ⅱ型干酪根可称为腐泥型，Ⅲ型干酪根可称为 腐植型。

12、石油的烃类组成

（ ）

（2）环烷烃

（3）、芳香烃

13、天然气（藏）的类型

14、干气与湿气

干气（贫气）：CH4>90%   或   C1% >95%

湿气（富气）： CH4<90%   或   C2+% >5%

15、油页岩：(又称油田页岩)

是一种高灰分(>40)的固体可燃有机矿产，低温干馏可获得类似天然石油的页岩油。有机质含量较高，主要为腐泥质、腐殖质或混合型，其发热量一般>4.1868MJ／kg。国际煤岩学委员会会议确定，灰分产率≥50~90%， 液态烃产率达到45~250kg/t的页片状岩石，称为油页岩。

第三章 沉积有机质的性质和利用

1、吸附性——吸附方式：物理吸附，范德华力。 吸附模型：单层吸附，多层吸附，容积充填理论 。吸附状态：过饱和，饱和，欠饱和

2、渗透性是指煤允许流体通过的性质。可分为

宏观裂隙  裂隙渗透率   紊流                     绝对渗透率

分级  显微裂隙  裂隙渗透率   达西渗流          分类   单相渗透率H2O、CH4

孔隙      基质渗透率   菲克扩散                 双相渗透率

渗透率的各向异性：受裂隙发育的非均质性控制，一般垂向渗透率小于水平渗透率，面裂隙方向渗透率优势明显。

3、煤的化学工艺性质

（1）煤的发热量  煤的发热量是指单位质量的煤完全燃烧所产生的全部热量，以符号Q表示。

（2）煤的粘结性和结焦性   粘结性—指煤粒(d＜0.2mm)在隔绝空气受热后能否粘结其本身或惰性物质形成焦块的能力。 结焦性—指煤粒隔绝空气受热后能否生成优质焦炭 （焦炭强度和块度符合冶金焦的要求）的性质。

影响粘结性和结焦性的因素：影响煤粘结性和结焦性的因素有煤化程度、煤岩成分、煤的还原程度、风氧化程度、煤中矿物杂质的含量等。

4、煤的可选性及评价方法

（1）选煤选煤是利用煤与矿物杂质物理化学性质的不同，设法除去或减少煤中的矿物杂质，把煤分成不同质量和规格的产品。

①重力选煤：跳汰洗煤(占60%)，重介质洗煤(占23%)

②浮游选煤：利用煤与矸石表面湿润性的不同适于粒度＜ 0.5mm的粉煤(占14% ) 。

③特殊的选煤方法：如干选、静电选、磁选、摩擦选、风选、滚筒碎选、人工拣矸等(占3%)

（2）煤可选性的评价方法—把矿物杂质从煤中分离出来以达到工业用煤要求的难易程度称煤的可选性。采煤样进行筛分和浮沉实验，并据其结构进行评价。极易选煤：±0.1邻近密度物出率＜10% 、易选煤： 0～20%、中等可选煤： 20～30% 、难选煤： 30～40%、极难选煤：＞40%

（3）影响煤可选性的因素①  煤中矿物质的成分、颗粒大小、数量及分布特点 ②   煤岩组成 ③ 煤的粒度④  分选密度

第四章 沉积有机质的演化作用

1、沉积有机质演化阶段

（1）沉积有机质的完整演化历程包括：沉积作用、埋藏作用、风化作用

（2）流体：无机流体和有机流体干气：泥炭～褐煤 阶段

（3）天然气的形成经历  湿气：气煤~焦煤阶段                     干气：贫煤~无烟煤阶段

（4）生油门限或石油生成线：褐煤~长焰煤阶段

生油死限或石油死亡线：焦煤阶段的初期

“生油窗”：生油门限与生油死限之间

2、沉积有机质演化标志

（1）物理、化学标志应具备的条件① 演化程度相同时，性质稳定或变异性较小；② 在沉积有机质中分布广泛，易于寻找；③ 演化程度不同时，同种参数的演化幅度要足够大；    ④ 是沉积有机质的主要成分或重要成分,代表性较强；  ⑤ 面积要足够地大，便于观察测量

（2）主要的参数类型

物理参数：Ro,max、 Ro,ran 、 Ro,m

化学参数: Vdaf、Qdaf、 Mad 有机元素: Cdaf、Hdaf、Odaf及其原子比（H/C和O/C）

辅助参数：显微硬度、荧光参数以及某些光谱参数等

3、沉积有机质的演化产物

（1）沉积固态有机质产物演化的总体规律：① 某些原生显微组分消失，同时新生成了某些显微组分；② 肉眼可见的光泽逐渐增强，条带状结构趋于明显；③ 显微组分的荧光性和透光性逐渐消失，反光性持续增强；④孔隙性、吸附性等物理性质出现规律性演化；

（2）沉积有机质演化跃变的主要特征

（3）演化的地球化学机理：缩聚作用、降解作用

（4）有机质演化的地质因素:受热温度、受热时间、演化压力

演化时限：在某一温度段下演化发生进展的时间，亦称有效受热时间。演化程度与时间为线性关系，但与温度之间表现为指数关系，因此温度是控制演化程度的关键因素；如果演化程度一定，则温度与时间互为补偿，即短时高温或长时低温可以达到同样的演化效果。

4、有机质演化的类型

（1）深成演化作用：是在正常地热场条件下、埋藏深度不断加大的过程中进行的。

希尔特定律：沉积有机质的演化程度随埋深的加大而增高的现象。

（2）岩浆热演化作用：是在异常高热地热场条件下发生的，系岩浆上涌带来的热流与正常地热场背景的叠加作用。

①区域岩浆热演化作用：起源于岩浆向地壳浅部 侵入，但岩浆体未能进入烃源原岩层。

1）等演化线或等演化面的产状往往与煤层的产状无关，只与岩浆侵入体的顶面形态基本一致；

2）等演化带的宽度多窄于深成热演化作用，在水平分带 和垂向分带中都是如此；

3）等演化线的展布方向往往与构造线方向不一致，表明浅部构造对区域岩浆热演化作用的控制作用相对较弱。

4）光学各向异性显微组分较为普遍，出现了镶嵌结构、似流变结构、裂解碳等各类新生光学结构。

5）次生气孔较为发育，尤其是在镜质组中普遍可见；

6）同生矿物受到较为强烈的改造，黄铁矿等的重结晶明显；

7）与同演化程度的深成热演化沉积有机质相比，氢含量、挥发份产率、H/C等相对较低；

8）蚀变矿化现象普遍存在，广泛发育热液脉体，F、Cl、As等与岩浆期后热液有关的元素往往较为富集，特别是流体包裹体，是一种良好的地质温度计和地质压力计。

9）重磁异常：隐伏岩体的存在，正航磁异常。

②岩浆接触热演化作用：岩浆接触热演化作用起源于岩浆与含沉积有机质岩系或有机质的近距离或直接接触

1）变质范围窄于深成热变质和区域岩浆热变质；

2）接触带上被烘烤成天然焦或石墨；

3）变质程度、变质带宽度随离岩体的距离而变化，且分带明显：

4）出现热变组分和热变结构，各向异性质、小球体等镶嵌结构；

5）煤的工艺性质发生变化；

6）常有围岩蚀变现象，变质岩、变质结构

（3）沉积有机质的动力演化作用

摩擦热假说、机械化学假说、动力能假说

第五章 煤层和油气藏的形成和变化

1、沉积相概念

（1）沉积相-----沉积相是一定沉积环境下的沉积特征的综合

（2）沉积环境：自然地理条件、气候条件、构造条件、沉积介质的物理性质、沉积介质的地球化学条件

（3）沉积相标志：岩性特征、古生物特征、地球化学特征、地球物理特征

（4）相序递变：沉积相在时间上和空间上的连续变化。

沃尔索相律（相律连续性原理或相律递变规律）：只有在横向上成因相近且紧密相邻发育的相才能在垂向上依次叠覆出现而没有间断。

2、沉积体系概述

（1）沉积体系：具有统一物源、统一水流动体制、在成因上具有共生关系的沉积组合而成的巨大三维沉积体

（2）体系域—沉积体—相—亚相—微相

构造层序—层序—小层序组—小层序—微层序

（3）含能源资源的沉积体系

①  具能源资源的沉积盆地都是多种沉积体系复合充填的结果

“五史”：构造史、沉积史、埋藏史、热演化史、   生烃—运移史

古构造     古气候      古生物          古地理

② 含能源资源的沉积岩系，其围岩与化石燃料 矿产在成因上具有共生关系

含油岩系    含煤岩系     含气岩系    含油页岩岩系

（4）含煤岩系——是一套在成因上有共生关系并含有煤层（或煤线）的沉积岩系。含煤岩系的顶底界不一定是同时的，有时是穿时的。

岩系的旋回结构——煤系沉积层序中有共生关系的岩性、岩相等特征有规律的重复交替现象。

3、冲积扇沉积体系——从山地峡谷向开阔平原转变地带上的一种河流沉积体系，呈扇形或半圆锥状、以粗粒碎屑占优势的堆积物。

特征：冲积扇是陆地上最靠近物源区的沉积体系，粒度粗，分选差，沉积速率高

类型：潮湿气候带   湿地扇或湿扇               裂谷带      断陷盆地

气候                                    构造

干旱气候带   旱地扇或干扇               走滑断裂    拉分盆地

（1）湿地扇沉积特征

亚相：扇顶近源相、扇中中段相、扇尾远端相

特征：粒度、分选性、层理、泥石流、水流搬运、垂向结构

辫状河：水道浅、常见冲刷现象、水道呈辐射状分布

扇顶（泥石流、砾质坝、砾质辫、状河道）；扇中（砾质和砂质辫状河道、砾质坝与砂质坝）；扇尾（洪泛平原、砂质辫状河道、砂质坝）

（2）扇三角洲——冲积扇直接进入水体在滨湖或滨海地带形成的粗碎屑扇状体

亚相：陆面冲积扇相、扇三角洲平原相、水下扇三角洲相

特征：水下部分的改造、重力流、沉积相组合复杂

4、冲积扇体系与能源资源

①  泥岩沼泽发育的位置

②  油、气储层，形成油气藏 铀矿资源

③  铀矿资源

④  地下水资源

5、河流沉积体系—河流环境内形成的一套有成因联系的沉积相组合。

（1）河流沉积类型

（2）河流沉积亚相    心滩                                  河漫滩

河道亚相       边滩                   泛滥盆地亚相   河漫沼泽

河床滞留沉积                          河漫湖泊

河岸亚相： 天然堤、决口扇                  牛轭湖：废弃河道

（3）主要河流沉积特征

1）辫状河的沉积特征 ：

① 缺少明显的天然堤

② 洪泛沉积不发育                    纵向砂坝

③ 具各种类型的河道坝沉积  ————  横向砂坝

③ 心滩发育                          侧向砂坝

2）曲流河的沉积特征：

①岩性②粒度概率曲线③沉积构造④C-M图（帕塞加图）⑤生物化石⑥地球化学⑦地球物理特征⑧横向、垂向变化

3）网结河的沉积特征：

河道在平面上交织成网状，河道十分稳定，河道间发育河心岛或植被岛的河流。

河道坡度小，弯度多变，导致频繁的溢岸洪泛。湿地环境占60~90%，河道环境分布局限.

与河道沉积有关的相：河道相、决口扇相、天然堤相

与湿地有关的相  ：湖泊相、沼泽相、泥炭沼泽相

6、河流沉积与能源资源：（1）冲积平原、岸后沼泽、  废弃河道、牛轭湖是泥炭沼泽发育的场所（2）河流沉积也有石油、天然气储集

7、湖泊沉积体系

特征：（1）湖泊的碎屑沉积速度比海盆要快（2）湖水波浪的影响范围要小（3）湖泊对气候因素的影响反应较快

8、三角洲沉积体系

（1）由于河流作用沉积在水体（海、湖）中的陆上和水下连续的沉积体，称为三角洲

9、滨浅海带沉积体系

⑴滨海带一般指滨海平原的外缘一直到海水  浪基面以上的地带。

⑵类型：陆源碎屑滨海带、碳酸盐滨海带

⑶陆源碎屑滨海带沉积物的来源：沿岸流搬运的远方河流沉积物、向陆搬运的大陆架沉积物、局部的陆岬侵蚀产物、小的滨岸水系携带的沉积物

⑷碳酸盐岩滨浅海带

形成条件：①具有温暖的浅水  ②具有清水环境  ③沉积物主要是生物化学成因的

沉积模式：①碳酸盐缓坡的沉积体系  ②碳酸盐陆架或镶边陆架沉积体系

10、碳酸盐缓坡的沉积体系与碳酸盐陆架或镶边陆架沉积体系的差别：

①前者表面的坡度极缓，后者则存在明显坡折；②缓坡不存在生物礁；③前者内坡相碳酸盐产率比后者台地顶部少；④海平面略下降时，前者各相不会同时完全暴露，向海方向迁移；⑤海泛发生时，前者缓慢淹没，泥炭沼泽发育，形成厚煤层

11、煤层的形成和煤层的特征

⑴煤层的形成

1）泥炭的堆积的条件   碎屑沉积物的注入贫乏   植物的大量繁殖  有机质的保存

2）补偿方式 ① 过度补偿—沼泽水面上升速度 < 植物遗体的堆积速度  ② 均衡补偿—沼泽水面上升速度≈植物遗体的堆积速度  ③ 欠 补 偿—沼泽水面上升速度 > 植物遗体的堆积速度

⑵煤层的结构、顶底板

煤层的结构：简单结构煤层，复杂结构煤层

煤层顶、底板：直接顶、伪顶，根土岩；岩石类型、封盖性、稳定性

12、煤厚和形态变化及其控制因素

⑴泥炭沼泽基底不平  ① “顶平底不平”；② 往往在含煤岩系的底部或下部的煤层,煤厚变化极为不规则；③基底古地形低洼处煤层增厚，向突起部位尖灭变薄，呈现超覆样式。⑵ 沉积因素:① 沉积体系② 同沉积构造包括：基底断裂系，盆内次级同沉积褶皱和盆内同沉积断裂 ⑶煤层的冲蚀 ⑷后期构造变动 ⑸浆侵入 ⑹岩溶作用造成的无煤陷落柱

12、圈闭的概念: 圈闭是地下储集层中能够阻止油气继续向前运移，并且使油气在其中聚集起来的一种场所。                             储集层圈闭形成的必要条件 盖层遮挡条件（封闭条件）

油气藏的定义:  油气藏是单一圈闭内具有独立压力系统和统一, 油水（气、水）界面的油气聚集，是地壳中最 , 基本的油气聚集单位。

储集层:（1）凡是能够存储和渗滤流体（油、气、水）的岩层都可以称之为储集层。

（2）储集层类型

孔隙型储集层

裂隙型储集层

空间类型   溶洞-裂隙型储集层

孔隙-裂隙型储集层

孔隙-溶洞-裂隙型储集层

碎屑岩储集层

岩石类型 碳酸盐岩储集层孔隙型储集层

裂隙型储集层

其他岩类储集层

（3）孔隙度与渗透率的关系：两者的关系对于不同的岩石有所不同1）碎屑岩类和部分碎屑灰岩、生物灰岩 2）碳酸盐岩

（4）生储盖组合类型：旋回式组合、侧变式组合、混合式组合

13、油气运移的驱动力（掌握）

⑴构造运动力⑵水动力⑶浮力⑷毛细管力⑸地静压力⑹热动力

边水：围绕在油气藏溢出点以外的水。

底水：油气藏下部的水。

圈闭的成因分类:    ①  构造圈闭    ②  地层圈闭    ③  岩性圈闭    ④  混合圈闭

油藏、气藏、油气藏的分类（掌握）

礁块油气藏

气藏

气藏

气藏

气藏

气藏

气藏

气藏

气藏

气藏

气藏

气藏

气藏

背斜油气藏的特征（掌握）① 油气主要来自盆地充填地层内部的生油层 ② 油气藏含油面积的形态往往与背斜形态相似 ③ 油、水成环带状分布 ④ 油层压力的分布和等高线大致平行

断块油气藏的特征① 在断层附近容易 形成高产油气区 ② 油、气、水的分布格局比较复杂 ③ 油气的富集带常常是聚集于断层靠近油源的一侧 ④ 含油面积形状多和断块的形状相似

第六章 能源资源聚集分布及能藏盆地

1、能源盆地：赋存有化石能源资源的盆地，出现于地壳区域构造格架的一定部位和其构造演化的一定阶段。

2、沉积盆地：是地壳或岩石圈局部下沉和沉积物在其中不断填充过程中的一种地壳构造（赵重远，1988），一般有一个或几个沉积中心，沉积物的发育特征明显受盆地的限制。

3、油气盆地地质研究的主要内容 ：生、储、盖、运 、聚、保

“五史”配置：沉积埋藏史、构造演化史、热演化史、生烃运移史、地下水活动史

“三场”演化：地应力场、流体场、温度场

4、油气盆地研究的主要内容为：

A.油气生成、聚集条件指标 ①物质基础 ②成熟度 ③运移 ④保持

B.地质因素 ①沉积作用 ②沉降作用 ③应力场和应力条件 ④构造样式或形态

C.时间和控制因素 ①构造背景或构造环境 ②时间上的发展和演化 ③ 热史、热体制或状况

5、能源资源聚集盆地的分类

6、煤盆地：

（1）拗陷型聚煤盆地特点：盆地的基底基本上为一连续界面或风化剥蚀间断面;聚煤期地壳运动以宽缓开阔的波状隆起和拗陷为主;边缘为构造活动带;陆源区和含煤沉积区相对高差不大;几何形态多呈圆形、椭圆形或箕形;沉降中心一般位于盆地的中部;旋回结构清晰;煤层发育比较广泛、稳定，易于对比;次级隆起和拗陷较发育，基底脆性断裂不发育;河道沉积构成盆地沉积体系的骨架

（2）断陷型聚煤盆地特点：基底为不整合构造一剥蚀面，或被先成断裂系所切割；成盆期地壳运动以断裂运动为主，盆缘常存在主干断裂；呈狭长几何形态，沿控制性断裂的展布方向延伸；盆地的横剖面一般不对称；沉降中心靠近主盆缘断裂一侧；常按一定方位和组合型式成群成带出现；盆地的充填序列一般为双层结构；含煤岩系的岩性岩相变化剧烈，对比困难；煤层组沿走向形成富煤带，沿倾向分岔、变薄、尖灭。

| 同沉积隆起识别标志 | 沉积物厚度向同沉积隆起脊部显著变薄 |
| --- | --- |
|  | 沉积间断面频繁 |
|  | 沉积超覆现象明显，沉积剖面旋回结构不对称 |
|  | 岩性岩相发生明显变化 |
|  | 煤层底板根土岩比较发育 |

前陆盆地：即位于褶皱山系前缘与毗邻克拉通之间的沉积盆地。

挤压推覆构造作用是盆地形成演化的主要控制因素，挤压挠曲作用和冲断体的叠覆荷载作用导致克拉通岩石圈发生强烈拗折,形成与褶皱带大体平行展布的沉积槽地。

拉分盆地：指在不连续的走滑断层或雁行排列的走滑断层之间，相互错动的部位或相互重叠的部位由于走向滑移引起横向拉张作用而产生的构造凹陷。

盆地的超覆扩张和退缩分化

生储盖组合

盖层的定义：位于储集层之上，能封隔储集层，阻止其中的油气向上逸散的岩层。

盖层的封盖能力如下:

盐岩、石膏层 > 泥质岩层 >渗透性较差的砂岩、石灰岩、铝土岩和煤层

盖层的封闭机理:（1）排替压力差/毛细管/薄膜封闭;

（2）异常压力封闭;（3）烃浓度封闭

盆地的侧向迁移

盆地反转:指原为隆起或沉降地区向相反方向的一种构造转化。

形式：正反转与负反转

本教材的主要内容是研究化石能源，即煤、石油、天然气和油页岩的形成、物质组成和性质、聚集和分布规律、资源评价方法等，对太阳能、地热能、核能、风能、水力能、海洋能、生物质能、氢能等，只作基本知识的简单介绍

第七章 化石能源矿产资源评价

1、化石能源矿产资源特点与评价理论P269

1）化石能源矿产资源评价的基本特点P269，2）化石能源矿产资源评价的理论基础P270，3）化石能源矿产评价一般流程P273

2、区域煤炭资源综合评价P274

1）煤炭资源综合评价参数体系P274，2）区域煤炭资源综合评价模型P275，3）区域煤炭资源综合评价结果P276

3、常规石油、天然气资源综合评价P278

1）油气资源评价内容与流程P278，2）油气资源量评价方法P280，3）油气地质风险分析P283

4、煤层气资源地质评价P285

1）评价参数体系P285，2）煤层气资源量估算方法P286，3）煤层气资源综合地质评价P288

第八章 其它能源资源

1、太阳能P292

1）太阳能概况P292，2）我国的太阳能资源P293，3）太阳能的利用294

2、地热能P294

1）地热概述P294，2）地热的几个基本概念P296，3）我国地热资源的分布P298，4）地热资源的评价概述P300

3、核能P300

1）核能概述P300，2）核能的释放和核燃料的使用P302，3）裂变核燃料资源P304，4）水力能、风能、生物质能、氢能P307

4、水力能、风能、生物质能、氢能P307

1）水力能P307，2）风能P310，3）生物质能P311，4）氢能312